PNS施工规范

施工人员：

施工地点：

施工时间：      年      月     日

一、PNS服务器端实施过程：

| □1.安装干净的服务器操作系统 □2.使用现有的服务器操作系统 |  | □7.安装Netmeter，做网络流量监控用 |
| --- | --- | --- |
| □3.安装PNS服务端软件，版本日期： |  | □8.安装Office绿色版，查看文档用 |
| □4.客户端缓存路径与镜像路径在同一个分区 |  | □9.安装TeamView，遇到问题时让厂家远程遥控用 |
| □5.加密狗编号和用户数 |  | □10.确认网络有效带宽为Mbps，通过从客户端电脑copy文件来检测 |
| □6.服务器如果是XP，要去除TCP连接限制 |  | □11.加密狗是否需要注册成正式版 |
| 12.服务器ip地址： |  |  |

二、PNS客户端实施过程：

| □1.卸载还原卡 □2.检查PXE启动 |  | □8.跨网段PNSBOOT部署及测试（在跨网段时、或pxe失效时使用） |
| --- | --- | --- |
| □3.如果有多种机型，挑选最新机型做种子机。在种子机上重新安装干净的，完整版操作系统。 |  | □9.上传镜像并备份一个基本镜像,基本镜像要一直保留，不要和以后的快照合并。 |
| □4.给种子机安装所有驱动，最好用随机光盘。其次用驱动精灵打驱动。 |  | □10.用网络启动，测试基本镜像。 □11.SQL Server，苏亚星机房管理系统这些软件最好在镜像中安装，否则镜像上传时会有文件复制不过去。 |
| □5.用PE Ghost备份好系统。 |  |  |
| □6.客户要用到vmware或有H3C上网认证时，要在本阶段安装。 |  |  |
| □7.装PNS客户端，然后关闭系统的自动更新，。 |  |  |
| 12.BIOS密码： |  | 13:windows登录密码： |
| □14.检查剩余机型。如果发现有不一样的配置电脑，要用基本镜像启动该电脑。然后在基本镜像上安装该电脑的驱动，再生成快照。如果多种机型，要依次把多种机型的驱动都生成快照。然后才能安装应用软件。 |  |  |

三、安装软件

| □1.daemon tools应当安装3.47或其以下的版本。 □2.安装IIS的时候如果计算机名修改过的话，ASP脚本将不能被解析。解决方法：运行msdtc-resetlog，重新安装IIS。 □3.检查PXE启动 □4.极域电子教室装2010以上版本。 |  | □7.做快照时要详细描写快照节点的用处。 □8.请老师确认软件是否全部安装完成。 □9.建议大的软件每隔2个做个快照，小的软件每隔4个做个快照。 □10.做快照之前重启并运行刚安装软件，无问题再做快照 |
| --- | --- | --- |
| □5.杀毒软件是否有防火墙，不要装防火墙。 |  | □11.有无无法破解的软件，有请拷贝版本回公司研究。 |
| □6.Office软件要装在第一个父节点上。安装Office2003后要安装LISTTOOL和07兼容包 |  |  |
| 7.客户自行安装软件清单： |  |  |

四、全面部署前准备

| - 找一台机器测试 □多节点菜单 □离线； - 分区： □对DOS镜像进行批处理修改 □按顺序启动机器并进入DOS镜像进行格盘； |  | 3．离线系统 □离线； □全部从常用快照启动； □再重启所有电脑观察流量并记录开机速度； □用远程命令对常用软件写缓存 □观察服务器端Netmeter网络流量是否异常 |
| --- | --- | --- |
| 3.ip mac，计算机名及描述统计：（请以附件形式递交） |  |  |

五、后续工作

| □1.对所有镜像描述项进行说明 □2. 备份配置信息 |  | □3.带快照备份镜像 □4.多机热备 |
| --- | --- | --- |

延长施工周期表

| 预定施工周期（天） | 延长施工周期（天） | 延长施工周期的原因 |
| --- | --- | --- |